WSKAZÓWKI ODNOŚNIE UŻYTKOWANIA DASZKÓW SZKLANYCH

1. Konserwacja i Czyszczenie

- Regularne czyszczenie: Szkło należy czyścić regularnie, używając do tego miękkiej szmatki, gąbki lub ściągaczki do wody, aby nie porysować powierzchni.

- Środki czyszczące: Stosuj łagodne detergenty, takie jak roztwór wody z mydłem lub płyn do szyb. Unikaj silnych środków chemicznych, mleczek z drobinkami ściernymi oraz szorstkich myjek.

- Usuwanie zabrudzeń: W przypadku daszków z powłoką antyrefleksyjną, należy zachować szczególną ostrożność, aby nie uszkodzić powłoki.

- Czyszczenie konstrukcji: Profile nośne (najczęściej aluminiowe lub ze stali nierdzewnej) również należy czyścić wodą z delikatnym detergentem.

2. Bezpieczeństwo i Przeglądy Techniczne

- Przegląd mocowań: Przynajmniej raz w roku (przed sezonem zimowym) należy sprawdzić, czy wszystkie śruby, kotwy i mocowania są dokręcone.

- Usuwanie śniegu: Mimo dużej wytrzymałości, zaleca się usuwanie grubych warstw śniegu z daszku, szczególnie jeśli jest to zadaszenie o dużej powierzchni, aby uniknąć przeciążenia konstrukcji.

3. Ograniczenia w Użytkowaniu

- Zakaz chodzenia po szkle: Szklane zadaszenia nie są przeznaczone do chodzenia po nich (chyba że projekt stanowi inaczej), np. podczas prac elewacyjnych.

- Unikanie uderzeń: Należy unikać uderzania w szkło twardymi przedmiotami (np. narzędziami), co może doprowadzić do uszkodzenia krawędzi szkła.

- Sprawdzanie stanu laminatu: W przypadku zauważenia pęknięcia jednej z warstw szkła laminowanego (tzw. "pajączek"), daszek należy jak najszybciej zabezpieczyć i wymienić.

4. Wskazówki po Montażu

- Upewnij się, że między szkłem a metalowymi uchwytami znajdują się dedykowane przekładki ochronne, które zapobiegają bezpośredniemu stykowi szkła z metalem.

- Jeżeli daszek jest mocowany na elewacji ocieplonej, sprawdź czy użyto specjalnych kotew chemicznych lub kołków do izolacji.

- Upewnij się czy daszek jest zainstalowany pod odpowiednim kątem, względem ściany.